综合结算通信系统（D-COM）通信接入及服务器地址配置排查操作步骤

一、综合结算通信系统（D-COM）接入服务器IP地址：

| 数据中心 | IP地址 | 端口 |
| --- | --- | --- |
| 福田中心 | 172.27.2.168 | 7031 |
| 南方中心 | 172.27.130.168 | 7031 |

备注：以上为服务器真实地址，若有做地址转换，实际使用IP地址请咨询内部网络同事。

二、检查步骤：

- 查看D-COM用户号（网关号/小站号）：

登录D-COM网关界面，查看左上角信息栏。

- 查看D-COM网关程序版本：

登录D-COM网关界面—“关于”—“版本日期”

- 检查D-COM网关程序是否配置双中心地址：

登录D-COM网关界面—“参数配置”—“网络配置”

要求：福田中心、南方中心地址都需要配置

- 检查到福田中心和南方中心7031端口是否正常：

在D-COM网关程序所在服务器上分别telnet  172.27.2.168/172.27.130.168  7031端口。

要求：两个地址端口都能telnet通

- 手工选择登录的数据中心：

点击D-COM网关右上角“登录”--“请选择服务器”，分别选择福田、南方中心对应的IP地址进行登录验证。（该操作建议在非业务时间段内操作）

要求：两个地址均能正常登录